За один час работы светильника емкость аккумулятора автомобиля снижается примерно на 0,75 А/ч, что при средней емкости аккумулятора 55 А/ч весьма несущественно. При полностью заряженном аккумуляторе время непрерывной работы светильника, после которого автомобиль должен нормально заводиться, может составить (10-12) ч.

1.4 Комплектность

Светильник автомобильный СА-12 (с кожухом)             - 1 шт.;

Руководство по эксплуатации  		          	- 1 экз.;

Индивидуальная упаковочная коробка                           - 1 шт.

2 Правила безопасного использования, хранения, транспортирования  и утилизации светильника

Порядок включения светильника следующий. Установить выключатель питания в положение 0 (выключенное положение). Установить (подвесить за шнур) светильник,  подключить штекер шнура питания в гнездо прикуривателя. Установить выключатель в положение ВКЛ, через (1-2) с лампа должна засветиться, в течение (40-50) с по мере прогревания световой поток увеличивается. Особенно характерно это явление при пониженной температуре. Такие временные задержки не являются признаками неисправности -  это правильное функционирование.

Светильник использовать при температуре окружающего воздуха от минус 5 ºС до плюс 35 ºС.

ВНИМАНИЕ! При подключении светильника к другому источнику питания строго соблюдать полярность и напряжение. Плюсовый вывод источника питания подключать к центральному контакту штекера. Источник питания должен обеспечивать выходной ток не менее 3 А в импульсе длительностью 0,3 с, в постоянном режиме -  не менее 1 А.

Не рекомендуется длительное попадание прямого солнечного света на открытый плафон для предотвращения снижения прозрачности.

Не рекомендуется длительное  использование при попадании атмосферных осадков на светильник, мокрые поверхности перед укладыванием светильника на хранение следует тщательно вытереть хлопчатобумажной  тканью.

Хранить только с надетым кожухом.

При длительных перерывах в эксплуатации рекомендуется хранить светильник в закрытых  помещениях при температуре окружающего воздуха от минус 50 ºС до плюс 50 ºС при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

Светильник может транспортироваться всеми видами транспорта.

Утилизация светильника производится в соответствии с требованиями местных органов власти.

ВНИМАНИЕ! Не выбрасывать светильник в контейнеры для бытовых отходов.

Не допускать пережимания шнура питания дверью автомобиля.

Не допускать эксплуатации  светильника  с  поврежденной изоляцией шнура (открытыми токопроводящими жилами) и разбитым плафоном.

Не допускать установки предохранителя на ток срабатывания более 2 А.

При разгерметизации трубки люминесцентной лампы вследствие механического повреждения, пары ртути, содержащиеся в лампе (не более 2 мг), не представляют опасности, если это произошло на открытом воздухе – они просто улетучиваются. Если разгерметизация произошла в помещении, достаточно проветрить помещение. После разгерметизации светильник следует поместить в герметичный пластиковый пакет для последующей утилизации.

3 Ресурсы, срок службы и хранения

Срок службы светильника – 8 лет со дня изготовления. В тече-

ние этого времени изготовитель гарантирует потребителю возможность использования товара по назначению. По истечении срока службы светильник не использовать, он подлежит утилизации.

4 Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

Изготовитель гарантирует бесплатный ремонт отказавшего светильника  в период действия гарантийных обязательств при наличии штампа магазина в гарантийном талоне, при соблюдении условий эксплуатации и хранения, отсутствии повреждений, возникших вследствие нарушений потребителем условий эксплуатации и хранения изделия.

Светильник, неисправность которого произошла по вине потребителя, и у которого истек гарантийный срок, не подлежит гарантийному ремонту и ремонтируется за счет потребителя.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ОАО «Витязь»

210605, г. Витебск, ул. П. Бровки, 13а, тел. 21-84-67

ТАЛОН

на гарантийный ремонт

светильника автомобильного СА-12

Дата выпуска ________________________________________

Продан _____________________________________________

(наименование предприятия торговли)

Дата продажи ___________ Подпись продавца ____________

Штамп

Магазина

5 Свидетельство о приемке

Светильник изготовлен в соответствии с действующей технической документацией и ТУ BY 300031652.095-2011 и признан годным для эксплуатации.

ОТК

МП ____________                             _________________

личная подпись                          расшифровка подписи

_____________

год, месяц, число

Изготовитель: ОАО «Витязь» Республика Беларусь, 210605, г. Витебск, ул. П. Бровки, 13а, http://www.vityas.com,

тел. 21-84-67

КОРЕШОК ТАЛОНА

на гарантийный ремонт

светильника автомобильного СА-12

Изъят «___» _____________  Исполнитель _________________

(дата)                                          (подпись)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Владелец и его адрес ___________________________________

(подпись)

Выполнены работы по устранению неисправностей: __________

______________________________________________________

______________________________________________________

Механик ателье	Владелец

______________________                          ___________________

(дата и подпись)                                     (дата и подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

Зав. ателье ___________________________________________

(наименование ателье)

_________________________                 Штамп ателье

(дата и подпись)

СВЕТИЛЬНИК АВТОМОБИЛЬНЫЙ

СА-12

Руководство по эксплуатации

СКЖИ.676411.001 РЭ

1 Описание и работа

1.1 Назначение светильника

Светильник СА-12 предназначен для освещения места отдыха автотуриста.

1.2 Технические характеристики

- питание  от аккумуляторной батареи напряжением от 10,8 до 14,5 В постоянного тока;

- номинальный потребляемый ток  0,75 А;

- номинальный  световой поток 350 лм  (эквивалентно 40-ваттной лампе накаливания).

- средняя продолжительность горения не менее 4000 ч.

- исполнение корпуса светильника IP43 (защита от механических частиц и дождя).

1.3 Устройство и работа

Светильник состоит из корпуса, изготовленного из ударопрочного  пластика, в котором размещена плата электронного пускорегулирующего аппарата. На корпусе установлены выключатель питания и люминесцентная лампа. Лампа закрыта плафоном из ударопрочного прозрачного пластика. Для защиты плафона от загрязнения, механических повреждений и удобства хранения  плафон в нерабочем состоянии светильника закрывается  кожухом.

Питание светильника осуществляется при помощи несъемного шнура  длиной 5 м. Шнур питания заканчивается штекером для подключения к гнезду прикуривателя автомобиля.

Для обеспечения безопасной работы светильника в штекер установлен предохранитель на ток срабатывания 2А(2F).

Бортовая сеть должна иметь минус питания на корпусе автомобиля.

Для устойчивого положения на плоской поверхности светильник снабжен ножками.

Светильник допускает подвеску за шнур питания плафоном вниз.

Свет от лампы распространяется равномерно во все стороны, кроме стороны ограниченной корпусом светильника.

Светильник с применением энергосберегающей люминесцентной лампы имеет невысокую температуру нагрева наружных частей. Такой светильник отличается также малым потреблением электроэнергии и высокой светоотдачей.