| № п.п. | Наименование и обозначение где применено |  |  |  |  |  | # Применено (обозначение) |  |  |  |  |  | # Заменитель (обозначение) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## МОНОШАССИ МШ-37 СКЖИ.469245.042 ## ВП ПЭ3 C101,C104,C107, C124,C144,C148, C429,C431,C432, C506,C517,C521, C603,C604 C128 С116,C132 |  |  |  |  |  | КОНДЕНСАТОРЫ EGR106M016C5A1C110 (G-Luxon) |  |  |  |  |  | КОНДЕНСАТОРЫ SR10M25VC4.5 (TREC) EGS 106M 1C D11 CE (Samxon) ECR100M16C5 (Hitano) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | EGR107M016C5A1C110 (G-Luxon) |  |  |  |  |  | EGS 107M 1C D11 CE (Samxon) ECR101M16C5 (Hitano) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | EGR477M016C5A1G110 (G-Luxon) |  |  |  |  |  | SR470M16VC4.5 (TREC) EGS 477M 1C F12 CE (Samxon) ECR471M16C5 (Hitano) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СКЖИ. 469245.042 Д28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм |  | Лист |  | № докум |  | Подп |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разраб. |  |  |  | Тонкович |  |  |  |  |  | #### Моношасси МШ-37 # Ведомость допустимых Замен |  |  |  | Литера |  |  |  | Лист | Листов |  |
| Пров. |  |  |  | Борисович |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  | 1 | 33 |  |
| Н.контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утв. |  |  |  | Гончаронок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № Подл. |  |  |  |  | Подп. и дата |  |  |  |  |  | Взам. инв. № | Инв. № дубл. |  |  |  |  | Подп. и дата |  |  |  |
| № п.п. |  |  | Наименование и обозначение где применено |  |  |  |  | # Применено (обозначение) |  |  |  |  | # Заменитель (обозначение) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | ## Моношасси МШ-37 СКЖИ.469245.042 ## ВП ПЭ3 С108,С143, C412,C427,C606 C601 C202,C426,C605 |  |  |  |  | EGR476M025C5A1C110 (G-Luxon) |  |  |  |  | EGS 476M 1E D11 CE (Samxon |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  | EGR108M025C5A1L200 (G-Luxon) |  |  |  |  | SR1000M25V4.5 (TREC) EGS 108M 1E G20 CE (Samxon) ECR102M25C5 (Hitano) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  | EGR477M025C5A1G140 (G-Luxon) |  |  |  |  | EGS 477M 1E G1B CE (Samxon) EGS 477M 1E F14 CE (Samxon) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СКЖИ. 469245.042 Д28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Изм |  | Лист |  | № докум |  | Подп |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  | Подп. и дата |  |  |  |  |  | Взам. инв. № | Инв. № дубл. |  |  |  |  | Подп. и дата |  |  |  |

| № п.п. |  | Наименование и обозначение где применено |  |  |  | # Применено (обозначение) |  |  |  |  | # Заменитель (обозначение) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 |  | ## Моношасси МШ-37 СКЖИ.469245.042 ## ВП ## ПЭ3 C607 C319 ## C110,C111,C112, C113,C118,C119, C126,C507,C207, C602 |  |  |  | EGR227M035C5A1H150 (G-Luxon) |  |  |  |  | EGS 227M 1V F12 HE (Samxon) EGS 227M 1V F12 CE (Samxon) |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | EGR477M035C5A1L200 (G-Luxon) |  |  |  |  | EGS 477M 1V G16 CE (Samxon) |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | EGR105M050C5A1C110 (G-Luxon) |  |  |  |  | SR1M50VC4.5 (TREC) EGS 105M 1H D11 CE (Samxon) ECR 1R0 M50C5 (Hitano) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | СКЖИ. 469245.042 Д28 |  |  |  |  | лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Изм | Лист |  | № докум |  | Подп |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  | Подп. и дата |  |  |  |  | Взам. инв. № | Инв. № дубл. |  | Подп. и дата |  |

| № п.п. |  | Наименование и обозначение где применено |  |  |  | # Применено (обозначение) |  |  |  |  | # Заменитель (обозначение) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  | ## Моношасси МШ-37 СКЖИ.469245.042 ## ВП ПЭ3 C139 ## C146,C301,C612 C611 C311 |  |  |  | EGR225M050C5A1C110 (G-Luxon) |  |  |  |  | SR2.2M50VC4.5 (TREC) EGS 225M 1H D11 CE (Samxon) ECR 2R2 M50C5 (Hitano) |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  | EGR106M050C5A1C110 (G-Luxon ) |  |  |  |  | EGS 106M 1H D11 CE (Samxon) |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  | EGR107M050C5A1G110 (G-Luxon ) |  |  |  |  | EGS 107M 1H F12 CE (Samxon) |  |  |
| 12a |  |  |  |  |  | EGR105M250F6A1C110 (G-Luxon ) |  |  |  |  | EGS 105M 2E E11 HE (Samxon) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | СКЖИ. 469245.036 Д28 |  |  |  |  | лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Изм | Лист |  | № докум |  | Подп |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  | Подп. и дата |  |  |  |  | Взам. инв. № | Инв. № дубл. |  | Подп. и дата |  |
| № п.п. |  | Наименование и обозначение где применено |  |  |  | # Применено (обозначение) |  |  |  |  | # Заменитель (обозначение) |  |  |
| 13 |  | ## Моношасси МШ-37 СКЖИ.469245.042 ## ВП ПЭ3 C314 C406 C424 |  |  |  | EGR106M250C5A1H170 (G-Luxon ) |  |  |  |  | SR 10M250VC4.5 (TREC) EGS 106M 2E G1B CE (Samxon) ECR 100 M2EC5 (Hitano) |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  | 2222 157 56101 (BC Components) |  |  |  |  | SMH400VSSN100M22B (Nippon Chemi-Con) ELP 107M 2G M30 SW (Samxon) |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  | К50-68-160В-100мкФ+20% ЕВАЯ.673541003 |  |  |  |  | К50-68-160В-100мкФ +50/-10% ЕВАЯ.673541.003 КMF160VB100MC5 (Nippon Chemi-Con) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | СКЖИ. 469245.042 Д28 |  |  |  |  | лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Изм | Лист |  | № докум |  | Подп |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  | Подп. и дата |  |  |  |  | Взам. инв. № | Инв. № дубл. |  | Подп. и дата |  |

| № п.п. |  | Наименование и обозначение где применено |  |  |  | # Применено (обозначение) |  |  |  |  | # Заменитель (обозначение) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 |  | ## Моношасси МШ-37 СКЖИ.469245.042 ## ВП ПЭ3 C523 C129,C133,C201, C502, C513 C408 |  |  |  | B32529-C222-K (EPCOS) |  |  |  |  | MSC 222K 1J SA (Zonkas) HB1H222K-K535Y (Cinetech) |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  | B32529-C472-J (EPCOS) |  |  |  |  | MSC 472J 1J SA (Zonkas) HB1H472K-K535Y (Cinetech) |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  | B32529-C472-J (EPCOS) |  |  |  |  | MSC 472J 1J SA (Zonkas) К73-44б-63В-0,0047мкФ-5% ТУ 6260-006-А75940940-94 К.ф.150 см.примечание 1 К73-17в-63В-0,0047мкФ+5% ОЖО.461.104 ТУ К.ф.150 см.примечание 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | СКЖИ. 469245.042 Д28 |  |  |  |  | лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| Изм | Лист |  | № докум |  | Подп |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  | Подп. и дата |  |  |  |  | Взам. инв. № | Инв. № дубл. |  | Подп. и дата |  |
| № п.п. |  | Наименование и обозначение где применено |  |  |  | # Применено (обозначение) |  |  |  |  | # Заменитель (обозначение) |  |  |
| 19 |  | ## Моношасси МШ-37 СКЖИ.469245.042 ## ВП ПЭ3 C106 C609 C109,C117,C127, C131,C134,C136, C137,C138,C141, C203,C411,C428, C503,C504,C508, C509,C516 |  |  |  | B32529-C223-K (EPCOS) |  |  |  |  | MSС 223K 1J SA (Zonkas) B37982-G5223M (EPCOS) |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  | B32620-A5473-J (EPCOS) |  |  |  |  | B32621-A5473-J (EPCOS) PPL473J2AC7H3 PPNM473J2AC7H3 (EUROPTRONIC) 2222 416 34703 2222 417 34703 2222 479 42473 2222 479 44473 (BC COMPONENTS) PCMP 389 42473 (PILKOR) PCMP 483 45473 |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  | B32529-C104-K (EPCOS) |  |  |  |  | MSС 104K 1J SA (Zonkas) B37982-G5104-M (EPCOS) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | СКЖИ. 469245.042 Д28 |  |  |  |  | лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| Изм | Лист |  | № докум |  | Подп |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  | Подп. и дата |  |  |  |  | Взам. инв. № | Инв. № дубл. |  | Подп. и дата |  |
| № п.п. |  | Наименование и обозначение где применено |  |  |  | # Применено (обозначение) |  |  |  |  | # Заменитель (обозначение) |  |  |
| 22 |  | ## Моношасси МШ-37 СКЖИ.469245.042 ## ВП ПЭ3 C103,C526 C401,C402 C403,C404,C417 |  |  |  | B32529-C334-K (EPCOS) |  |  |  |  | MSС 334K 1J SA (Zonkas) К73-17в-63В-0,33мкФ+10% ОЖО.461.104 ТУ К.ф.150 см.примечание 1 |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  | B81130-C1104-M (EPCOS) |  |  |  |  | 2222 336 20104 (BC Components) X2 104 M 275 VAC (Zonkas) 1778 410M 2FBB0 (Vishay) |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  | DE1E 3KX 222M 5B5 A01 (Murata) |  |  |  |  | JD222 MY5U Y1 (Zonkas) WKP222M CP QF0K (Vishay) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | СКЖИ. 469245.042 Д28 |  |  |  |  | лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| Изм | Лист |  | № докум |  | Подп |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  | Подп. и дата |  |  |  |  | Взам. инв. № | Инв. № дубл. |  | Подп. и дата |  |

| № п.п. |  | Наименование и обозначение где применено |  |  |  | # Применено (обозначение) |  |  |  |  | # Заменитель (обозначение) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 |  | ## Моношасси МШ-37 СКЖИ.469245.042 ## ВП ПЭ3 C501,C514 C518,C519 C524 C135 |  |  |  | TCH 220J-K535Y (Cinetech) |  |  |  |  | TCH 220K-K535Y (Cinetech) |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  | TCH 470J-K535Y (Cinetech) |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  | TCH 820J-K535Y (Cinetech) |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  | 2222 683 10189 (BC Components) |  |  |  |  | R15 NP0 180G 5HB05B (Zonkas) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | СКЖИ. 469245.042 Д28 |  |  |  |  | лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| Изм | Лист |  | № докум |  | Подп |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  | Подп. и дата |  |  |  |  | Взам. инв. № | Инв. № дубл. |  | Подп. и дата |  |
| № п.п. |  | Наименование и обозначение где применено |  |  |  | # Применено (обозначение) |  |  |  |  | # Заменитель (обозначение) |  |  |
| 29 |  | ## Моношасси МШ-37 СКЖИ.469245.042 ## ВП ## ПЭ3 C1,C2,C3 C151, C152,C153, C407 C318,C422 C102,C414 |  |  |  | HB1H331K-K535Y (Cinetech) |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  | HB1H471K-K535Y (Cinetech) |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  | HB2H471K-K535Y (Cinetech) |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  | HB1H102M-K535Y (Cinetech) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | СКЖИ. 469245.042 Д28 |  |  |  |  | лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Изм | Лист |  | № докум |  | Подп |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  | Подп. и дата |  |  |  |  | Взам. инв. № | Инв. № дубл. |  | Подп. и дата |  |

| № п.п. |  | Наименование и обозначение где применено |  |  |  | # Применено (обозначение) |  |  |  |  | # Заменитель (обозначение) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 |  | ## Моношасси МШ-37 СКЖИ.469245.042 ## ВП ПЭ3 C313,C419,421 C5 C608 |  |  |  | К15-5-1,6кВ-220пФ Н50 ОЖО.460.147 ТУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  | К15-5-1,6кВ-1000пФ Н50 ОЖО.460.147 ТУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  | К73-17в-63В-0,22мкФ+10% ОЖО.461.104 ТУ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | СКЖИ. 469245.042 Д28 |  |  |  |  | лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| Изм | Лист |  | № докум |  | Подп |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Инв.  №  подл.

| № п.п. |  | Наименование и обозначение где применено |  |  |  | # Применено (обозначение) |  |  |  |  | # Заменитель (обозначение) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 |  | ## Моношасси МШ-37 СКЖИ.469245.042 ВП ПЭ3 С4 С316,C317 С416 |  |  |  | К73-17в-250В-0,1мкФ+20% ОЖО.461.104 ТУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  | К73-17в-250В-0,22мкФ+20% ОЖО.461.104 ТУ |  |  |  |  | МП73-250В-0,22мкФ+10% ТУ РБ 07612048.007-96 к.ф.146 см.примечание 1 |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  | K73-17в-400В-0,047мкФ +20% ОЖО.461.104ТУ |  |  |  |  | МП-73-400В-0,047мкФ +10% ТУ РБ07612048.007-96 к.ф.143 см.примечание 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | СКЖИ. 469245.042 Д28 |  |  |  |  | лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
| Изм | Лист |  | № докум |  | Подп |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  | Подп. и дата |  |  |  |  | Взам. инв. № | Инв. № дубл. |  | Подп. и дата |  |

| № п.п. |  | Наименование и обозначение где применено |  |  |  | # Применено (обозначение) |  |  |  |  | # Заменитель (обозначение) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 |  | ## Моношасси МШ-37 СКЖИ.469245.042 ## ВП ПЭ3 C312 С308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  | К78-2-250В-2-0,47мкФ +10%-П ОЖО.461.112 ТУ |  |  |  |  | 2222 379 44474 (BC components) MPP 474 K 2E (Zonkas) к.ф.146 см.примечание 1 |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  | К78-2-1600В-2-5600пФ +5%-П ОЖО.461.112 ТУ |  |  |  |  | К78-2-1600В-5600пФ +5%-П ОЖО.461.112 ТУ к.ф.164 см.примечание 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | СКЖИ. 469245.042 Д28 |  |  |  |  | лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
| Изм | Лист |  | № докум |  | Подп |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  | Подп. и дата |  |  |  |  | Взам. инв. № | Инв. № дубл. |  | Подп. и дата |  |

| № п.п. |  | Наименование и обозначение где применено |  |  |  | # Применено (обозначение) |  |  |  |  | # Заменитель (обозначение) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 |  | ## Моношасси МШ-37 СКЖИ.469245.042 ## ВП ПЭ3 D402 D403,D404 D502 D401 |  |  |  | МИКРОСХЕМЫ LM317T (STMicroelectronics) |  |  |  |  | КР142 ЕН 12А АДБК.431420.265 ТУ |  |  |
| 43 |  |  |  |  |  | L7805CV (STMicroelectronics) |  |  |  |  | КР1180ЕН5А КР1180ЕН5Б АДБК.431420.478 ТУ |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  | М24С08-WBN6 (STMicroelectronics) |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  | UC3842BN (STMicroelectronics) |  |  |  |  | IL3842 ANF ТУ РБ 100050843.009-2000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | СКЖИ. 469245.042 Д28 |  |  |  |  | лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
| Изм | Лист |  | № докум |  | Подп |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  | Подп. и дата |  |  |  |  | Взам. инв. № | Инв. № дубл. |  | Подп. и дата |  |

| № п.п. |  | Наименование и обозначение где применено |  |  |  | # Применено (обозначение) |  |  |  |  | # Заменитель (обозначение) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 |  | ## Моношасси МШ-37 СКЖИ.469245.042 ## ВП ПЭ3 L106 L101,L102,L104, L108,L109,L110, L111,L501,L502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  | Катушка индуктивности ## LAL02 TB 1R2K (Taiyo Yuden) |  |  |  |  | Катушка индуктивности КИГ 0,1-1,2мкГн10%-3 ТУ РБ 03973246.057-97 См. примечание 1 |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  | Катушка индуктивности ## LAL02 TB 100K (Taiyo Yuden) |  |  |  |  | Катушка индуктивности КИГ 0,1-10мкГн10%-3 ТУ РБ 03973246.057-97 См. примечание 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | СКЖИ. 469245.042 Д28 |  |  |  |  | лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| Изм | Лист |  | № докум |  | Подп |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  | Подп. и дата |  |  |  |  | Взам. инв. № | Инв. № дубл. |  | Подп. и дата |  |

| № п.п. |  | Наименование и обозначение где применено |  |  |  | # Применено (обозначение) |  |  |  |  | # Заменитель (обозначение) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 |  | ## Моношасси МШ-37 СКЖИ.469245.042 ## ВП ПЭ3 L302 L103 |  |  |  | Катушка индуктивности ## LAL04 TB 8R2K (Taiyo Yuden) |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  | Катушка индуктивности KHIC-873089 (Coil Electronic Co.,LTD) |  |  |  |  | Катушка индуктивности |  |  |
| 51 |  |  |  |  |  | РЕЗИСТОРЫ CR 12 (Synton) |  |  |  |  | С1-4-0,125а+5% АПШК.434110.001 ТУ CF-1/6W+5% GCF1/6W +5% CR 16(12)-5% CF12(16)-5% CF-1/8W+5% GCF-1/8W+5% |  |  |
| 52 |  |  |  |  |  | С1-4-0,25+10% АПШК.434110.001 ТУ |  |  |  |  | С2-33М-0,25+5%+10% ШКАБ.434110.007 ТУ CF-1/4W+5% (Fong Ya) CR25+5% (CHU JHI) GCF1/4W+5% R25JXX (Firstohm) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | СКЖИ. 469245.042 Д28 |  |  |  |  | лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
| Изм | Лист |  | № докум |  | Подп |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  | Подп. и дата |  |  |  |  | Взам. инв. № | Инв. № дубл. |  | Подп. и дата |  |

| № п.п. |  | Наименование и обозначение где применено |  |  |  | # Применено (обозначение) |  |  |  |  | # Заменитель (обозначение) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 |  | ## Моношасси МШ-37 СКЖИ.469245.042 ## ВП ПЭ3 |  |  |  | С1-4-0,5+5% АПШК.434110.001 ТУ |  |  |  |  | С2-33М-0,5+5% ШКАБ.434110.007 ТУ CF-1/2W+5% (Fong Ya) CR50+5% (CHU JHI) GCF1/2W+5% R51JXX (Firstohm) CFS 1/2W-5% (Fong Ya) |  |  |
| 54 |  |  |  |  |  | С1-4-0,5+10% АПШК.434110.001 ТУ |  |  |  |  | С2-33М-0,5+10% ШКАБ.434110.007 ТУ CF-1/2W+5% (Fong Ya) CR50+5% (CHU JHI) GCF1/2W+5% R51JXX (Firstohm) CFS 1/2W-5% (Fong Ya) |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  | C1-4-0,5P-10% АПШК.434110.001 ТУ |  |  |  |  | CR 50-5% GCF 1/2W-5% CF1/2W-5% (Fong Ya) C2-33M-0,5+10% ШКАБ.434110.007 ТУ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | СКЖИ. 469245.042 Д28 |  |  |  |  | лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
| Изм | Лист |  | № докум |  | Подп |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  | Подп. и дата |  |  |  |  | Взам. инв. № | Инв. № дубл. |  | Подп. и дата |  |

| № п.п. |  | Наименование и обозначение где применено |  |  |  | # Применено (обозначение) |  |  |  |  | # Заменитель (обозначение) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 |  | ## Моношасси МШ-37 СКЖИ.469245.042 ## ВП ПЭ3 R409 |  |  |  | С1-4-1 АПШК.434110.001 ТУ |  |  |  |  | С2-33М-1+5% +10% ШКАБ.434110.007 ТУ CF-1W+5% (Fong Ya) CR100+5% (CHU JHI) R100 JXX (Firstohm) Р1-2Р-1+10% ШКАБ.434110.004 ТУ MF-100 (MF-1W) |  |  |
| 57 |  |  |  |  |  | Р1-2Р-2 ШКАБ.434110.004 ТУ |  |  |  |  | CR200+5%(CHU JHI) R200JXX (Firstohm) CFS-2W+5% (Fong Ya) (кроме R409) |  |  |
| 58 |  |  |  |  |  | Р1-2Р-2-100 кОм ШКАБ.434110.004 ТУ |  |  |  |  | CFS-2W-100kOm+5% (Fong Ya) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | СКЖИ. 469245.042 Д28 |  |  |  |  | лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
| Изм | Лист |  | № докум |  | Подп |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  | Подп. и дата |  |  |  |  | Взам. инв. № | Инв. № дубл. |  | Подп. и дата |  |
| № п.п. |  | Наименование и обозначение где применено |  |  |  | # Применено (обозначение) |  |  |  |  | # Заменитель (обозначение) |  |  |
| 59 |  | ## Моношасси МШ-37 СКЖИ.469245.042 ## ВП ПЭ3 R421 R15 R323 |  |  |  | 2322 242 23106 (BC components) |  |  |  |  | 2322 244 13106 (BC components) HVR-100-10M+5% (Firstohm) |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  | 2322 205 33109 (BC components) |  |  |  |  | FMF 1/2W 10 Om (Cinetech) FR-25-10 Om (CHU JHI) |  |  |
| 61 |  |  |  |  |  | FMF 1/2W 0,47 Om (Cinetech) |  |  |  |  | Р1-25-0,5-0,47 Ом+10% AБШК.434110.002 ТУ 2322 207 13 477 NFR25H (BC components) FR-25-0,47 Om (CHU JHI) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | СКЖИ. 469245.042 Д28 |  |  |  |  | лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
| Изм | Лист |  | № докум |  | Подп |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  | Подп. и дата |  |  |  |  | Взам. инв. № | Инв. № дубл. |  | Подп. и дата |  |

| № п.п. |  | Наименование и обозначение где применено |  |  |  | # Применено (обозначение) |  |  |  |  | # Заменитель (обозначение) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 |  | ## Моношасси МШ-37 СКЖИ.469245.042 ## ВП ПЭ3 R404 R401 R402 |  |  |  | РП1-302г-2,2 кОм+20% ТУ 6110-001-07610248-93 |  |  |  |  | ПР3-5б ТУ РБ 07529979.004-05 РП1-63г ОЖО.468.396ТУ CA9V "TSL" CA9V 10 "ACP" T10FH 2K2 (Radiohm) |  |  |
| 63 |  |  |  |  |  | ТЕРМОРЕЗИСТОР 2322 662 96624 (BC components) |  |  |  |  | ТЕРМОРЕЗИСТОРЫ B 59170-780-A10 (Epcos) |  |  |
| 64 |  |  |  |  |  | B57235-S509-M-40 (Epcos) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | СКЖИ. 469245.042 Д28 |  |  |  |  | лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| Изм | Лист |  | № докум |  | Подп |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  | Подп. и дата |  |  |  |  | Взам. инв. № | Инв. № дубл. |  | Подп. и дата |  |

| № п.п. |  | Наименование и обозначение где применено |  |  |  | # Применено (обозначение) |  |  |  |  | # Заменитель (обозначение) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 |  | ## Моношасси МШ-37 СКЖИ.469245.042 ## ВП ПЭ3 VD306,VD307, VD308, VD407 VD408, VD409 VD411 VD506 VD502 |  |  |  | ДИОДЫ И СТАБИЛИТРОНЫ ## HER 105 (Jiman gude el Device Co) |  |  |  |  | HER 105 (Master chip) |  |  |
| 66 |  |  |  |  |  | ## HER 158 ## (Jiman gude el Device Co) |  |  |  |  | HER158 (Master chip) |  |  |
| 66a |  |  |  |  |  | ## HER 305 (Jiman gude el Device Co) |  |  |  |  | HER308 (Master chip) |  |  |
| 67 |  |  |  |  |  | ## BZX55-C3V9 (General Semiconductor) |  |  |  |  | КС126Г АДБК.432120.391 (в ленте) |  |  |
| 68 |  |  |  |  |  | ## BZX55-C5V1 (General Semiconductor) |  |  |  |  | КС126Д1 АДБК.432120.391 (в ленте) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | СКЖИ. 469245.042 Д28 |  |  |  |  | лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
| Изм | Лист |  | № докум |  | Подп |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  | Подп. и дата |  |  |  |  | Взам. инв. № | Инв. № дубл. |  | Подп. и дата |  |

| № п.п. |  | Наименование и обозначение где применено |  |  |  | # Применено (обозначение) |  |  |  |  | # Заменитель (обозначение) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 |  | ## Моношасси МШ-37 СКЖИ.469245.042 ## ВП ПЭ3 VD102, VD103 VD413 VD1,VD101,VD104, VD106…VD109, VD302,VD303, VD501…VD505 VD2, VD101…VD104, VD414,VD415, VD601 |  |  |  | ## BZX55-C9V1 (General Semiconductor) |  |  |  |  | КС126М АДБК.432120.391 (в ленте) |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  | ## BZX55-C33 (General Semiconductor) |  |  |  |  | КС126В-1 АДБК.432120.391 (в ленте) |  |  |
| 71 |  |  |  |  |  | 1N4148 (Goodark) |  |  |  |  | КД522Б д Р3.362.029 ТУ |  |  |
| 72 |  |  |  |  |  | 1N4005 (Philips) |  |  |  |  | 1N4006 1N4007 (Philips) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | СКЖИ. 469245.042 Д28 |  |  |  |  | лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
| Изм | Лист |  | № докум |  | Подп |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  | Подп. и дата |  |  |  |  | Взам. инв. № | Инв. № дубл. |  | Подп. и дата |  |

| № п.п. |  | Наименование и обозначение где применено |  |  |  | # Применено (обозначение) |  |  |  |  | # Заменитель (обозначение) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 |  | ## Моношасси МШ-37 СКЖИ.469245.042 ## ВП ПЭ3 VT101, VT201, VT303,VT402, VT602 VT501 VT301 |  |  |  | ТРАНЗИСТОРЫ КТ3102ГМ # ААО.336.122 ТУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  |  |  |  | КТ3107Г # ААО.336.170 ТУ104 |  |  |  |  | КТ3107Б # ААО.336.170 ТУ104 |  |  |
| 75 |  |  |  |  |  | КТ972A аАО.336.452 ТУ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | СКЖИ. 469245.042 Д28 |  |  |  |  | лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
| Изм | Лист |  | № докум |  | Подп |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  | Подп. и дата |  |  |  |  | Взам. инв. № | Инв. № дубл. |  | Подп. и дата |  |
| № п.п. |  | Наименование и обозначение где применено |  |  |  | # Применено (обозначение) |  |  |  |  | # Заменитель (обозначение) |  |  |
| 76 |  | ## Моношасси МШ-37 СКЖИ.469245.042 ## ВП ## ПЭ3 ## VT1…VT6 VT7.. VT9 VT401 |  |  |  | BF420 (STMicroelectronics) |  |  |  |  | BF422 (STMicroelectronics) BF422 (Philips) |  |  |
| 77 |  |  |  |  |  | BF421 (STMicroelectronics) |  |  |  |  | BF423 (STMicroelectronics) BF423 (Philips) |  |  |
| 78 |  |  |  |  |  | STP4NK60Z (STMicroelectronics) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | СКЖИ. 469245.042 Д28 |  |  |  |  | лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
| Изм | Лист |  | № докум |  | Подп |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  | Подп. и дата |  |  |  |  | Взам. инв. № | Инв. № дубл. |  | Подп. и дата |  |

| № п.п. |  | Наименование и обозначение где применено |  |  |  | # Применено (обозначение) |  |  |  |  | # Заменитель (обозначение) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 79 |  | ## Моношасси МШ-37 СКЖИ.469245.042 ## ВП ПЭ3 ZQ103 ZQ101 ZQ102 |  |  |  | ФИЛЬТРЫ # K2955M (Epcos) |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  |  | ФП1Р8-63.05 ОДО.206.012 ТУ |  |  |  |  | ТPWA02B (Murata ) Два фильтра XT 5,5 MB XT 6,5 MB (Shoulder Electronics) |  |  |
| 81 |  |  |  |  |  | РЕЗОНАТОР РК 382-8НС-4433,619 кГц ЛФМК.433510.001 ТУ |  |  |  |  | HC-49/U/4.433619-F-18 (Shoulder Electronics) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | СКЖИ. 469245.042 Д28 |  |  |  |  | лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
| Изм | Лист |  | № докум |  | Подп |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  | Подп. и дата |  |  |  |  | Взам. инв. № | Инв. № дубл. |  | Подп. и дата |  |

| № п.п. |  | Наименование и обозначение где применено |  |  |  | # Применено (обозначение) |  |  |  |  | # Заменитель (обозначение) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 |  | ## Моношасси МШ-37 СКЖИ.469245.042 ## ВП ПЭ3 ZQ501 FU401 FU402 |  |  |  | РЕЗОНАТОР РК 382-8НС-4000кГц ЛФМК.433510.001 ТУ |  |  |  |  | HC-49/S/4.0-F-20-30-30A (Shoulder Electronics) |  |  |
| 83 |  |  |  |  |  | Вставка плавкая ВП4-3-1А АУБК.646170.001 ТУ |  |  |  |  | Вставка плавкая ВП2-1А АОПК.646170.022 ТУ |  |  |
| 84 |  |  |  |  |  | Вставка плавкая ВП4-4-2А АУБК.646170.001 ТУ |  |  |  |  | Вставка плавкая ВП2-2А АОПК.646170.022 ТУ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | СКЖИ. 469245.042 Д28 |  |  |  |  | лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
| Изм | Лист |  | № докум |  | Подп |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  | Подп. и дата |  |  |  |  | Взам. инв. № | Инв. № дубл. |  | Подп. и дата |  |

| № п.п. |  | Наименование и обозначение где применено |  |  |  | # Применено (обозначение) |  |  |  |  | # Заменитель (обозначение) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 |  | ## Моношасси МШ-37 СКЖИ.469245.042 ## ВП ПЭ3 L301 L402, L403 T401 L301 |  |  |  | Сердечник М600НН-32Гт 13,5х5х15 ОЖО.707.776 ТУ |  |  |  |  | Ferrite core GLB DR3W13х15х5 Р=10,0 GLB DR4W13х15х5,5 Р=7,5 (Bipolar Elektronik Co) Сердечник М600НН-32Гт 13,5х6х16 ОЖО.707.776 ТУ |  |  |
| 86 |  |  |  |  |  | Сердечник М1500 НМ3-2 Т4,5х1,5х10 ТУ РБ 05893818.257-97 |  |  |  |  | Магнитопровод трубчатый М1500НМ3-2ПТ4,4х1,5х10 ГМИЛ.757125.001 |  |  |
| 87 |  |  |  |  |  | Сердечник B66363-G500-X127 (Epcos) |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 |  |  |  |  |  | Магнит 7БИ215- -15Д13,5х4,5 ПяО.707.773ТУ |  |  |  |  | Magnet 12,7x7 (Bipolar Elektronik Co) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | СКЖИ. 469245.042 Д28 |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
| Изм | Лист |  | № докум |  | Подп |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  | Подп. и дата |  |  |  |  | Взам. инв. № | Инв. № дубл. |  | Подп. и дата |  |
| № п.п. |  | Наименование и обозначение где применено |  |  |  | # Применено (обозначение) |  |  |  |  | # Заменитель (обозначение) |  |  |
| 89 |  | ## Моношасси МШ-37 СКЖИ.469245.042 ## ВП ПЭ3 A101 Х14 (А5) Х12 (А4) |  |  |  | Селектор каналов всеволновый KS-H-148 E (Selteka) |  |  |  |  | KS-H-148 EA KS-H-144 E KS-H-144 EA (Selteka) TEDE9-313A (ALPS) |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  | ИЗДЕЛИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ВИЛКИ LD-7,5/5A-2A TJC2-A (Китай) |  |  |  |  | LDST V5-2A (Китай) |  |  |
| 91 |  |  |  |  |  | СНП2-4ВП2 ТУ РБ 07517963.014-98 |  |  |  |  | 21204 (Ekinler) СНП4Т-4ВП23-Ф-П ТУ780МП-А684-001-2000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | СКЖИ. 469245.042 Д28 |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
| Изм | Лист |  | № докум |  | Подп |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  | Подп. и дата |  |  |  |  | Взам. инв. № | Инв. № дубл. |  | Подп. и дата |  |

| № п.п. |  | Наименование и обозначение где применено |  |  |  | # Применено (обозначение) |  |  |  |  | # Заменитель (обозначение) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91a |  | ## Моношасси МШ-37 СКЖИ.469245.036 ## ВП ## ПЭ3 X6 Х13 (А9) XN1,XN6 XN7,XN8 |  |  |  | СНП3-1ВП2 ТУ РБ 07517963.014-98 |  |  |  |  | СНП9Т-1ВП23-П ТУ780МП-А684-001-2000 |  |  |
| 92 |  |  |  |  |  | СНП3-2ВП2 ТУ РБ 07517963.014-98 |  |  |  |  | 61102 (Ekinler) СНП9Т-2ВП23-П ТУ780МП-А684-001-2000 |  |  |
| 93 |  |  |  |  |  | СНП40-2ВП бР0.364.007 ТУ |  |  |  |  | СНП1Т-2ВП23-2(1,2)-02-П ТУ780МП-А684-001-2000 |  |  |
| 94 |  |  |  |  |  | СНП40-3ВП бР0.364.007 ТУ |  |  |  |  | СНП1Т-3ВП23-3(1-3)-02-П ТУ780МП-А684-001-2000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | СКЖИ. 469245.042 Д28 |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
| Изм | Лист |  | № докум |  | Подп |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  | Подп. и дата |  |  |  |  | Взам. инв. № | Инв. № дубл. |  | Подп. и дата |  |

| № п.п. |  | Наименование и обозначение где применено |  |  |  | # Применено (обозначение) |  |  |  |  | # Заменитель (обозначение) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 |  | ## Моношасси МШ-37 СКЖИ.469245.042 ## ВП ПЭ3 Х11(А4) X7/X9 Х1(А2.3) X1(VL1) |  |  |  | РОЗЕТКИ СНП-206 ТУ 780МП-А684-001-99 -2РП23-5(2,4) П Направляющая ТО-35-2шт. Фиксатор ТО-19 – 1шт. |  |  |  |  | РОЗЕТКИ ОНп-КГ-22-2/13х7,7-Р50- -5(2,4) П бР0.364.056 ТУ Направляющая СКЖИ.746715.001-2шт. Фиксатор СКЖИ.746715.002 – 1шт. СНП-206 - 2РП23- -3(1,[2],3)-03-Ф-П СНР3Т-2РП23- -3(1,[2],3)- 03-Ф-П ТУ 780-МП-А684-001-2000 |  |  |
| 95a |  |  |  |  |  | -4РП23-9(2,4,6,8)-П Направляющая ТО-35-2шт. Фиксатор ТО-19 – 1шт. |  |  |  |  | СНП-206 -4РП23- -7(1,[2],3,5,[6],7)-03-Ф-П СНП3Т-4РП23- -7(1,[2],3,5,[6],7)-03-Ф-П ТУ 780-МП-А684-001-2000 |  |  |
| 96 |  |  |  |  |  | -6РП23-9 (2,3,5,6,7,8) П Направляющая ТО-35-2шт. Фиксатор ТО-19 – 1шт. |  |  |  |  | ОНп-КГ-22 -6/23х7,7-Р50-9(2,3,5,6,7,8) П бР0.364.056 ТУ Направляющая СКЖИ.746715.001-2шт. Фиксатор СКЖИ.746715.002 – 1шт. СНП-206 -6РП23- -7(1,2,[3],4,5,6,7)-03-Ф-П СНП3Т-6РП23-7(1,2,[3],4,5,6,7)-03-Ф-П ТУ 780-МП-А684-001-2000 |  |  |
| 97 |  |  |  |  |  | Панель кинескопа В8-288-4471-S (Stelvio) |  |  |  |  | CRT SOCKET ISMM09S (Inehang Electronics) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | СКЖИ. 469245.042 Д28 |  |  |  |  | лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| Изм | Лист |  | № докум |  | Подп |  | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  | Подп. и дата |  |  |  |  | Взам. инв. № | Инв. № дубл. |  | Подп. и дата |  |

| № п.п. |  | Наименование и обозначение где применено |  |  |  |  | # Применено (обозначение) |  |  |  | # Заменитель (обозначение) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## ПЕРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  | ## Моношасси МШ-37 СКЖИ.469245.042 ## ВП ПЭ3 C149 |  |  |  |  | ## Конденсатор HB1H471K-K535Y (Cinetech) |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  | ## Моношасси МШ-37 СКЖИ.469245.042 ## ВП ## ПЭ3 L107 |  |  |  |  | Катушка индуктивности ## LAL02 TB 100K (Taiyo Yuden) |  |  |  | Катушка индуктивности КИГ 0,1-10мкГн10%-3 ТУ РБ 03973246.057-97 См. примечание 1 |  |  |
| 100 |  | ## Моношасси МШ-37 СКЖИ.469245.042 ## ВП ПЭ3 СКЖИ.469245.042- 01 ## ВП ## ПЭ3 |  |  |  |  | РЕЗИСТОРЫ CR 12 (Cinetech) |  |  |  | С1-4-0,125а АПШК.434110.001 ТУ CF-1/6W+5% GCF1/6W +5% CR 16(12)-5% CF12(16)-5% CF-1/8W+5% GCF-1/8W+5% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | СКЖИ. 469245.042 Д28 |  |  |  |  | лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
| Изм | Лист |  | № докум |  | Подп | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  | Подп. и дата |  |  |  |  | Взам. инв. № | Инв. № дубл. |  | Подп. и дата |  |

| № п.п. |  | Наименование и обозначение где применено |  |  |  |  | # Применено (обозначение) |  |  |  | # Заменитель (обозначение) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 |  | ## Моношасси МШ-37 СКЖИ.469245.042 ## ВП ПЭ3 X18 |  |  |  |  | РОЗЕТКИ СНП-206 ТУ 780МП-А684-001-99 -4РП23-7(2,3,5,6)П Направляющая ТО-35-2шт. Фиксатор ТО-19 – 1шт |  |  |  | ОНп-КГ-22 -4/18x7,7-P50-7(2,3,5,6)П бР0.364.056 ТУ Направляющая СКЖИ.746715.001-2шт. Фиксатор СКЖИ.746715.002 – 1шт. СНП-206 -4РП23- -5(1,2,[3],4,5)-03-Ф-П СНП3Т-4РП23- -5(1,2,[3],4,5)-03-Ф-П ТУ 780-МП-А684-001-2000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |  |
| ## Примечания: 1.Замену производить по разрешению на отклонение от КД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | СКЖИ. 469245.042 Д28 |  |  |  |  | лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
| Изм | Лист |  | № докум |  | Подп | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  | Подп. и дата |  |  |  |  | Взам. инв. № | Инв. № дубл. |  | Подп. и дата |  |